《砂浆凝结时间测定仪校准规范》编制说明

(征求意见稿)

砂浆凝结时间测定仪校准规范编制组

二零二二年十月

《砂浆凝结时间测定仪校准规范》

编 制 说 明

一、任务来源

受中国建筑材料联合会委托，按照《工业和信息化部办公厅关于开展2021年行业计量技术规范制修订计划的通知》的要求，《砂浆凝结时间测定仪校准规范》由北京建筑材料检验研究院股份有限公司、苏州赛宝校准技术服务有限公司和中冶检测认证有限公司负责起草工作。

二、规范起草的目的与意义

砂浆凝结时间测定仪主要是在建筑施工前测定所用砂浆的凝结时间，用于控制施工过程中的砂浆凝结时间，或确定配合比例，从而达到时间控制及配合比例控制的目的，砂浆的凝结时间对现场施工的难易程度有着重要的影响。JGJ/T70-2009《建筑砂浆基本性能试验方法标准》的技术要求，规定其试针截面积、盛浆容器几何尺寸和压力表测量精度为主要工作参数。随着我国对工程建设质量要求的不断提高，其配备砂浆凝结时间测定仪的数量也随之增加。为保证工程建设的质量，从源头上确保试验的准确性，就要保证砂浆凝结时间测定仪的各项技术参数符合相关技术要求，需要对砂浆凝结时间测定仪进行定期校准以达到量值溯源的目的。目前国家、建材行业及其他行业尚无相应的计量检定规程或计量校准规范，因此需要出台建材行业砂浆凝结时间测定仪校准规范，以便于统一技术要求和检测方法，以满足行业计量校准工作的需要。

砂浆凝结时间测定仪可以分为指针型砂浆凝结时间测定仪和数显型砂浆凝结时间测定仪，如图1所示。

图1 指针型砂浆凝结时间测定仪和数显型砂浆凝结时间测定仪

三、规范编制的原则和参考依据

为了使砂浆凝结时间测定仪校准规范既有先进性、又能适应实际使用状况，编制组在起草过程中，力求按照以下原则完成校准规范的起草工作：

1. 力求保证其先进性、法制性和统一性。本规范的编写格式是按照JJF1071-2010《国家计量校准规范编写规则》进行编写，并以JJF1001-2011《通用计量术语及定义》和JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》为基础性系列规范进行起草。

2. 校准操作过程力求简便、接近仪器的实际使用状况。通过总结砂浆凝结时间测定仪使用和校准工作经验，对校准提出要求。

3. 参考相关标准，在编制过程中，重点参考了JGJ/T 70-2009《建筑砂浆基本性能试验方法标准》。

四、规范的构成

《砂浆凝结时间测定仪校准规范》由七个章节和三个附录组成，它们分别是：1.范围；2.概述；3.计量特性；4.校准条件；5.校准项目和校准方法；6.校准结果表达；7.复校时间间隔，以及附录A：砂浆凝结时间测定仪原始记录表参考格式；附录B：砂浆凝结时间测定仪校准证书内页参考格式；附录C：砂浆凝结时间测定仪示值误差校准结果的测量不确定度评定示例。

五、规范的编制过程

2021年10月成立了由北京建筑材料检验研究院股份有限公司、苏州赛宝校准技术服务有限公司和中冶检测认证有限公司组成的编制组。编制组首先进行了大量的文献调研，搜集了国内砂浆凝结时间测定仪有关的技术标准，包括国内部分生产厂家的技术说明书。通过调研、试验验证等相关工作的开展，以及进一步同设备厂家技术负责人及建材行业内的专家进行交流讨论，对于校准方法的可行性和可靠性、设备的计量特性等问题进行确认，经过了多方面细致的工作和研究讨论，于2022年4月拟定出《砂浆凝结时间测定仪校准规范》的初稿。随后通过征求砂浆凝结时间测定仪生产厂家和使用单位对初稿的意见，于2022年10月形成了《砂浆凝结时间测定仪校准规范》的征求意见稿。

六、主要内容编制说明

1. 计量特性

对砂浆凝结时间测定仪使用有较大影响的四个计量特性（试验力示值误差、试针截面直径、盛浆容器尺寸-内径、盛浆容器尺寸-深度）进行了规定。

2. 校准环境条件

参考相近类型测量设备检定规程的规定，对校准和使用有较大影响的温度、湿度环境条件进行了规定。

3. 计量标准器

考虑到量值溯源的可行性，标准器为标准砝码/牛顿砝码、外径千分尺、游标卡尺。

4. 校准项目

针对计量特性所规定的项目，对通用技术要求、示值误差进行校准。

5. 校准方法

按照使用要求和校准的一般程序制定了校准方法。

6.复校时间间隔

根据目前国内计量校准的通常惯例，复校时间间隔建议为一年。考虑到修理或更换零部件可能影响计量结果，所以规定经过修理的砂浆凝结时间测定仪应重新进行校准。

七、试验验证

在本规范的编制过程中，参照JGJ/T 70-2009《建筑砂浆基本性能试验方法标准》的要求，并参考本规范使用的方法，北京建筑材料检验研究院股份有限公司对6台砂浆凝结时间测定仪进行了校准实验。

2022年10月由苏州赛宝校准技术服务有限公司对其中的2台砂浆凝结时间测定仪的校准结果进行了试验验证。

验证结果表明：试验得到的示值误差校准结果的一致性满足预期要求，本规范适用于砂浆凝结时间测定仪的校准。

编制组

2022年10月